Załącznik Nr 8 do SIWZ

(pieczątka Wykonawcy)

FORMUALARZ OFEROWANEGO SPRZĘTU

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I – Instalacje Marciniak Sp. z o.o..  – ul. Westerplatte 1f, 64-100 Leszno

- Zestaw komputerowy – 2 sztuki

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Typ produktu, model: ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor | Umożliwiający uzyskanie minimum 1740 punktów w teście wydajnościowym Bapco Sysmark2018, Overall Performance oraz 2210 punktów w teście Creativity, przy domyślnym ustawieniu producenta testów (w wynikach na stronie parametr „modified” powinien mieć wartość „NO”). Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dostarczony przed dostawą urządzenia wydruk z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony http://www.bapco.com. W przypadku, gdy zaproponowany zostanie procesor, którego wyniki testów wydajności nie zostały opublikowane na powyższej stronie, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego wyniki testów w oparciu o powyższe testy udowadniające w sposób niebudzący wątpliwości, że oferowany procesor spełnia minimalne wymagania dotyczące punktów wymaganych przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się stosowania tzw. overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. Wszystkie ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo SYSmark 2014 User Guide” powinny być zgodne z domyślnie proponowanymi przez producenta (w wynikach parametr „modified” powinien mieć wartość „NO”). Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów, może zażądać od Wykonawcy dostarczenia testowanego zestawu komputerowego, oprogramowania testującego oraz dokładnych opisów użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Testy powinny być przeprowadzone w systemie MS Windows 7, Windows 8 lub Windows 10. Nie dopuszcza się stosowania overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. | Nazwa i model procesora: Ilość punktów: |
|  | Pamięć RAM | 8 GB pamięci DDR4, możliwa konfiguracja z maksymalnie 32 GB |  |
|  | Karta graficzna | Posiadająca 4GB pamięci własnej |  |
|  | Ekran | 5K o przekątnej 27 cali |  |
|  | Rozdzielczość | 5120 na 2880 z możliwością wyświetlania miliarda kolorów |  |
|  | Właściwości wideo | Jednoczesne wyświetlanie obrazu w pełnej natywnej rozdzielczości na wbudowanym ekranie w miliardzie kolorów oraz: - obsługa ekranu zewnętrznego o rozdzielczości 5120 na 2880 pikseli (5K) przy 60 Hz z możliwością wyświetlania miliarda kolorów lub - obsługa dwóch ekranów zewnętrznych o rozdzielczości 3840 na 2160 pikseli (4K UHD) przy 60 Hz z możliwością wyświetlania miliarda kolorów lub - obsługa dwóch ekranów zewnętrznych o rozdzielczości 4096 na 2304 piksele (4K) przy 60 Hz z możliwością wyświetlania milionów kolorów |  |
|  | Jasność | 500 nitów |  |
|  | Dysk twardy | 1TB |  |
|  | Porty | Dwa porty Thunderbolt 3 |  |
|  | Łączność bezprzewodowa | Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11ac; zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 4.2 |  |
|  | Obudowa | Typu all-in-one |  |
|  | System operacyjny | MacOS - system operacyjny powinien, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania, umożliwiać synchronizacja z telefonami iPhone firmy Apple: automatyczne odbieranie sms-ów i połączeń w przypadku braku dostępu do telefonu |  |
|  | Funkcje systemu | System powinien posiadać: pakiet biurowy, program do obróbki i edycji zdjęć, program do edycji i tworzenia filmów oraz asystenta głosowego |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |

- Laptop – 1 sztuka

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Typ produktu, model: ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor | Procesor o wydajności osiągającej w teście Pass Mark CPU Mark wynik o wartości co najmniej 8 100 pkt. (procesor oraz jego wynik muszą być ujęte na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. W przypadku, gdy zaproponowany zostanie komputer z procesorem, którego wyniki testu wydajności nie zostały opublikowane na powyższej stronie, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego wyniki testów w oparciu o powyższy test, udowadniające w sposób niebudzący wątpliwości, że oferowany procesor spełnia minimalne wymagania dot. punktów wymaganych przez Zamawiającego. Testy powinny być przeprowadzone w systemie MS Windows 10. Nie dopuszcza się stosowania tzw. overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów, może zażądać od Wykonawcy dostarczenia testowanego zestawu komputerowego, oprogramowania testującego oraz dokładnych opisów użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. | Nazwa i model procesora: Ilość punktów: |
|  | Pamięć RAM | 8GB |  |
|  | Ekran | Dokładnie 13,3” |  |
|  | Rozdzielczość | Natywna 2560x1600 pikseli przy 227 pikselach na cal |  |
|  | Jasność | 500 nitów |  |
|  | Dysk twardy | 128GB |  |
|  | Porty | Dwa porty Thunderbolt 3 (USB‑C) z następującymi funkcjami: - Ładowanie - DisplayPort - Thunderbolt (do 40 Gb/s) - USB 3.1 drugiej generacji (do 10 Gb/s) |  |
|  | Łączność bezprzewodowa | - Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11ac; zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n - Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 5.0 |  |
|  | Waga | Do 1,4 kg |  |
|  | System operacyjny | MacOS - system operacyjny powinien, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania, umożliwiać synchronizacja z telefonami iPhone firmy Apple: automatyczne odbieranie sms-ów i połączeń w przypadku braku dostępu do telefonu |  |
|  | Funkcje systemu | System powinien posiadać: pakiet biurowy, program do obróbki i edycji zdjęć, program do edycji i tworzenia filmów oraz asystenta głosowego |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |

CZĘŚĆ II – Medical Estetic Line Karina Liberska –  Os. Jagiellońskie 12/13; 61-227 Poznań

- Laptop - 1 sztuka

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Typ produktu, model: ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor | Procesor o wydajności osiągającej w teście Pass Mark CPU Mark wynik o wartości co najmniej 7 970 pkt. (procesor oraz jego wynik muszą być ujęte na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. W przypadku, gdy zaproponowany zostanie komputer z procesorem, którego wyniki testu wydajności nie zostały opublikowane na powyższej stronie, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego wyniki testów w oparciu o powyższy test, udowadniające w sposób niebudzący wątpliwości, że oferowany procesor spełnia minimalne wymagania dot. punktów wymaganych przez Zamawiającego. Testy powinny być przeprowadzone w systemie MS Windows 10. Nie dopuszcza się stosowania tzw. overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów, może zażądać od Wykonawcy dostarczenia testowanego zestawu komputerowego, oprogramowania testującego oraz dokładnych opisów użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. | Nazwa i model procesora: Ilość punktów: |
|  | Pamięć RAM | 8GB |  |
|  | Karta graficzna | Karta graficzna o wydajności osiągającej w teście Average G3D Mark wynik o wartości co najmniej 1 767 pkt. Karta oraz jego wynik muszą być ujęte na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. W przypadku, gdy zaproponowany zostanie komputer z kartą graficzną, którego wyniki testu wydajności nie zostały opublikowane na powyższej stronie, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego wyniki testów w oparciu o powyższy test, udowadniające w sposób niebudzący wątpliwości, że oferowany model karty graficznej spełnia minimalne wymagania dot. punktów wymaganych przez Zamawiającego. Testy powinny być przeprowadzone w systemie MS Windows 10. Nie dopuszcza się stosowania tzw. overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów, może zażądać od Wykonawcy dostarczenia testowanego zestawu komputerowego, oprogramowania testującego oraz dokładnych opisów użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |
|  | Ekran | Dotykowy 15” |  |
|  | Rozdzielczość | 2496 x 1664 |  |
|  | Dysk twardy | 256 SSD |  |
|  | Porty | USB 3.0 x 1, USB 3.1 Typ C x 1 |  |
|  | Łączność bezprzewodowa | Bluetooth, WiFi 802.11 ax |  |
|  | Obudowa | Aluminiowa |  |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 10 64-bit lub równoważny. Opis równoważności znajduje się w punkcie 33 Załącznika nr 8 do SIWZ |  |
|  | Pakiet biurowy | MS Office 2019 Home and Business lub równoważny. Opis równoważności znajduje się w punkcie 33 Załącznika nr 8 do SIWZ. Licencja bezterminowa. |  |
|  | Waga | Do 1,5 kg |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |

CZĘŚĆ III – Marlena Kurowska Jankowiak; ul. 1 Maja 42, 64-100 Leszno

- Laptop 16” – 1 sztuka

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Typ produktu, model: ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor | Procesor o wydajności osiągającej w teście Pass Mark CPU Mark wynik o wartości co najmniej 11400 pkt. (procesor oraz jego wynik muszą być ujęte na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. W przypadku, gdy zaproponowany zostanie komputer z procesorem, którego wyniki testu wydajności nie zostały opublikowane na powyższej stronie, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego wyniki testów w oparciu o powyższy test, udowadniające w sposób niebudzący wątpliwości, że oferowany procesor spełnia minimalne wymagania dot. punktów wymaganych przez Zamawiającego. Testy powinny być przeprowadzone w systemie MS Windows 10. Nie dopuszcza się stosowania tzw. overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów, może zażądać od Wykonawcy dostarczenia testowanego zestawu komputerowego, oprogramowania testującego oraz dokładnych opisów użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. | Nazwa i model procesora: Ilość punktów: |
|  | Pamięć RAM | 64GB |  |
|  | Ekran | 16” |  |
|  | Rozdzielczość | rozdzielczość natywna 3072 na 1920 pikseli przy 226 pikselach na cal |  |
|  | Jasność | 500 nitów |  |
|  | Karta graficzna | Posiadająca min. 4GB pamięci własnej |  |
|  | Dysk twardy | SSD 4TB |  |
|  | Porty | Cztery porty Thunderbolt 3 (USB‑C) z następującymi funkcjami: - Ładowanie - DisplayPort - Thunderbolt (do 40 Gb/s) - USB 3.1 drugiej generacji (do 10 Gb/s) |  |
|  | Łączność bezprzewodowa | - Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11ac; zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n - Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 5.0 |  |
|  | Waga | Do 2 kg |  |
|  | System operacyjny | MacOS - system operacyjny powinien, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania, umożliwiać synchronizacja z telefonami iPhone firmy Apple: automatyczne odbieranie sms-ów i połączeń w przypadku braku dostępu do telefonu |  |
|  | Funkcje systemu | System powinien posiadać: pakiet biurowy, program do obróbki i edycji zdjęć, program do edycji i tworzenia filmów oraz asystenta głosowego |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |

CZĘŚĆ IV -  Aleksandra Szydłowska, Kłoda 84, 64-130 Rydzyna

- Ekran projekcyjny – 1 sztuka

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Typ produktu, model: ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa funkcji / parametru | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | ramowy |  |
|  | Wymiary obrazu(powierzchnia widoczna) | Szerokość: 200 cm, wysokość: 113 cm |  |
|  | Typ projekcji | Projekcja przednia |  |
|  | Proporcje | 16:9 |  |
|  | Współczynnik odbicia światła | 1,1 |  |
|  | Kąt widzenia | 140 stopni |  |
|  | Kolor ram | Czarny mat |  |
|  | Mocowanie | Rama montowana za pomocą dostarczanych złącz |  |
|  | Inne cechy | Tkanina biały mat, dyfuzyjna |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |

- Projektor – 1 sztuka

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Typ produktu, model: ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa funkcji / parametru | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Technologia | 3LCD |  |
|  | Maksymalna przekątna | 300 cali |  |
|  | Natężenie światła | 3 000 lumenów dla światła białego i barwnego |  |
|  | Kontrast | 15.000 : 1 |  |
|  | Rozdzielczość | 1920 x 1200 |  |
|  | Żywotność lampy | 10 000 godzin |  |
|  | Porty | - USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, Wejście VGA, Wejście HDMI (2x), wejście audio typu |  |
|  | Poziom hałasu | Do 37 dB w trybie normalnym |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |

CZĘŚĆ V -  STE- Sport Technologia Edukacja Kamil Illewicz, ul. Jana Kilińskiego 2, 64-130 Rydzyna

- Laptop - 13 szt.

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Typ produktu, model: ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa funkcji / parametru | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor | Procesor o wydajności osiągającej w teście Pass Mark CPU Mark wynik o wartości co najmniej 2 550 pkt. (procesor oraz jego wynik muszą być ujęte na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. W przypadku, gdy zaproponowany zostanie komputer z procesorem, którego wyniki testu wydajności nie zostały opublikowane na powyższej stronie, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego wyniki testów w oparciu o powyższy test, udowadniające w sposób niebudzący wątpliwości, że oferowany procesor spełnia minimalne wymagania dot. punktów wymaganych przez Zamawiającego. Testy powinny być przeprowadzone w systemie MS Windows 10. Nie dopuszcza się stosowania tzw. overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów, może zażądać od Wykonawcy dostarczenia testowanego zestawu komputerowego, oprogramowania testującego oraz dokładnych opisów użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. | Nazwa i model procesora: Ilość punktów: |
|  | Dysk twardy | 128GB SSD M2 |  |
|  | Pamięć RAM | 8GB |  |
|  | Przekątna ekranu | 15,6” |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | 1980x1080 |  |
|  | Rodzaj matrycy | matowa |  |
|  | Rodzaje wejść / wyjść | USB - 3 sztuki (w tym min. 2 x USB 3.0) HDMI - 1 szt. |  |
|  | Kamera | Wbudowana |  |
|  | Łączność | - Bezprzewodowa: 802.11 ac - Bluetooth |  |
|  | Waga | Do 2 kg. |  |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 10 64-bit lub równoważny. Opis równoważności znajduje się w punkcie 33 Załącznika nr 8 do SIWZ |  |
|  | Oprogramowanie dodatkowe | Zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie MINDSTORMS software Labview, Python Lego |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |

CZĘŚĆ VI -  PHOTO 4U ADRIAN FRANEK, ul. Bolesława Chrobrego 12/1, 64- 100 Leszno

- Monitor graficzny -1 sztuka

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Typ produktu, model: ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa funkcji / parametru | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przekątna ekranu | 24,1" / 61,1 cm |  |
|  | Typ matrycy | IPS |  |
|  | Rozdzielczość natywna | 1920 x 1200 (16:10) |  |
|  | Współczynnik proporcji obrazu | 16:10 |  |
|  | Kontrast | 1000:1 |  |
|  | Jasność | 300 cd/m² |  |
|  | Czas reakcji matrycy | 15 ms (Gray-to-gray) |  |
|  | Rozmiar piksela | maks.: 0,270 x 0,270 mm |  |
|  | Odwzorowanie przestrzeni barw | sRGB: 99% |  |
|  | Kąty widzenia | Min. 178 stopni w pionie i w poziomie |  |
|  | Liczba wyświetlanych kolorów | - DisplayPort, HDMI: 1,07 miliarda z palety 278 bilionów - DVI: 16,77 miliona z palety 278 bilionów |  |
|  | Liczba odcieni szarości | - DisplayPort, HDMI: 1024 odcieni (z palety 65 tys. odcieni) - DVI: 256 odcieni (z palety 65 tys. odcieni) |  |
|  | Złącza | - DisplayPort z HDCP, - HDMI z HDCP, - DVI-D 24pin z HDCP |  |
|  | Regulacja | - wysokości: 155 mm - pochylenie 35 stopni (góra) 5 stopni (dół) - obrót: 344 stopni - pivot: 90 stopni |  |
|  | Dołączone akcesoria | Kabel zasilający, kable sygnałowe (DVI-D - DVI-D, Mini DisplayPort - DisplayPort), kabel USB |  |
|  | Gwarancja | 60 miesięcy gwarancji producenta |  |

- Laptop – 1 sztuka

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Typ produktu, model: ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa funkcji / parametru | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor | Umożliwiający uzyskanie minimum 1924 punktów w teście wydajnościowym Bapco MobileMark2014, Office Productivity, przy domyślnym ustawieniu producenta testów (w wynikach na stronie parametr „modified” powinien mieć wartość „NO”). Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dostarczony przed dostawą urządzenia wydruk z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony http://www.bapco.com. W przypadku, gdy zaproponowany zostanie procesor, którego wyniki testów wydajności nie zostały opublikowane na powyższej stronie, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego wyniki testów w oparciu o powyższe testy udowadniające w sposób niebudzący wątpliwości, że oferowany procesor spełnia minimalne wymagania dotyczące punktów wymaganych przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się stosowania tzw. overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. Wszystkie ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo SYSmark 2014 User Guide” powinny być zgodne z domyślnie proponowanymi przez producenta (w wynikach parametr „modified” powinien mieć wartość „NO”). Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów, może zażądać od Wykonawcy dostarczenia testowanego zestawu komputerowego, oprogramowania testującego oraz dokładnych opisów użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Testy powinny być przeprowadzone w systemie MS Windows 7, Windows 8 lub Windows 10. Nie dopuszcza się stosowania overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. | Nazwa i model procesora: Ilość punktów: |
|  | Dysk twardy | SSD512 M2 |  |
|  | Pamięć RAM | 8GB |  |
|  | Przekątna ekranu | 15,6” |  |
|  | Rodzaj matrycy | antyrefleksyjna |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | 1920x1080 |  |
|  | Rodzaje wejść / wyjść | - 1 x USB 3.1 typ C - 2 x USB 3.1 - 1xHDMI |  |
|  | Łączność bezprzewodowa | - 802.11a/b/g/n/ac - Bluetooth |  |
|  | Waga | Do 2,2 kg |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe | - Wbudowana kamera HD - Wbudowany mikrofon |  |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 10 64-bit lub równoważny. Opis równoważności znajduje się w punkcie 33 Załącznika nr 8 do SIWZ |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |

CZĘŚĆ VII -  MiraLen Tomasz Stachowski, Os. Józefa Sułkowskiego 30/6, 64-100 Leszno

- Laptop – 1 sztuka

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Typ produktu, model: ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa funkcji / parametru | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor | Procesor o wydajności osiągającej w teście Pass Mark CPU Mark wynik o wartości co najmniej 11 350 pkt. (procesor oraz jego wynik muszą być ujęte na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. W przypadku, gdy zaproponowany zostanie komputer z procesorem, którego wyniki testu wydajności nie zostały opublikowane na powyższej stronie, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego wyniki testów , udowadniające w sposób niebudzący wątpliwości, że oferowany procesor spełnia minimalne wymagania dot. punktów wymaganych przez Zamawiającego. Testy powinny być przeprowadzone w systemie MS Windows 10. Nie dopuszcza się stosowania tzw. overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów, może zażądać od Wykonawcy dostarczenia testowanego zestawu komputerowego, oprogramowania testującego oraz dokładnych opisów użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |
|  | Dysk twardy | SSD M.2 PCIe 512GB |  |
|  | Pamięć RAM | 32GB (2x16GB) |  |
|  | Przekątna ekranu | 17,3” |  |
|  | Matryca | - IPS, - Antyodblaskowa - gama barw 100% sRGB |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | 1920x1080 |  |
|  | Karta graficzna | Uzyskująca w teście Video Cards Benchmark znajdującym się na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/ wynik 15 700. Karta oraz jego wynik muszą być ujęte na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. W przypadku, gdy zaproponowany zostanie komputer z kartą graficzną, którego wyniki testu wydajności nie zostały opublikowane na powyższej stronie, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego wyniki testów w oparciu o powyższy test, udowadniające w sposób niebudzący wątpliwości, że oferowany model karty graficznej spełnia minimalne wymagania dot. punktów wymaganych przez Zamawiającego. Testy powinny być przeprowadzone w systemie MS Windows 10. Nie dopuszcza się stosowania tzw. overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów, może zażądać od Wykonawcy dostarczenia testowanego zestawu komputerowego, oprogramowania testującego oraz dokładnych opisów użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |
|  | Pamięć kart graficznej | 8GB pamięci własnej |  |
|  | Rodzaje wejść / wyjść | - 3 porty USB 3.1 - 1 port HDMI 2.0 - 1 złącze RJ-45 - 1 gniazdo słuchawkowe - 1 czytnik kart SD |  |
|  | Kamera | Wbudowana |  |
|  | Łączność | - Wi-Fi 802.11ax (antena 2x2) - Bluetooth 5.0 |  |
|  | Klawiatura | podświetlana |  |
|  | Pozostałe | Wbudowany czytnik kart Smart Card, czytnik linii papilarnych i NFC |  |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 10 Pro 64-bit lub równoważny. Opis równoważności znajduje się w punkcie 33 Załącznika nr 8 do SIWZ |  |
|  | Pakiet biurowy | MS Office 2019 Home and Business lub równoważny. Opis równoważności znajduje się w punkcie 33 Załącznika nr 8 do SIWZ. Licencja bezterminowa. |  |
|  | Gwarancja | 3-letnia gwarancja podstawowa w następnym dniu roboczym Gwarancja typu premium na matrycę – polegająca na wymianie w przypadku wystąpienia jednego jasnego piksela. |  |

- Monitor – 1 sztuka

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Typ produktu, model: ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa funkcji / parametru | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przekątna ekranu | 27” |  |
|  | Typ matrycy | IPS |  |
|  | Powłoka wyświetlacza | Utwardzana powłoka antyodblaskowa 3H |  |
|  | Współczynnik proporcji obrazu | 16:9 |  |
|  | Kontrast | 1300:1 |  |
|  | Jasność | 350 cd/m2 |  |
|  | Czas reakcji matrycy | 5 ms |  |
|  | Kąty widzenia | - 178° w pionie - 178° w poziomie |  |
|  | Gama barw | 99% sRGB |  |
|  | Złącza | - 1 port Display Port - 1 port HDMI - 3 porty USB 3.0 - 1 x USB Type-C |  |
|  | Regulacja | - Regulacja wysokości (130 mm) - Pochylenie (od -5° do 21°) - Obracanie w poziomie (od -45° do 45°) - Obracanie w pionie (90°, w lewo i w prawo) |  |
|  | Gwarancja | 3 lata z gwarancją wymiany panelu w przypadku wystąpienia jednego jasnego piksela |  |

CZĘŚĆ VIII -  Ledox Rental Sp. z o.o., ul.Pszenna 2A, 64-115 Wilkowice

- Laptop – 2 sztuki

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Typ produktu, model: ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa funkcji / parametru | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor | Umożliwiający uzyskanie minimum 1722 punktów w teście wydajnościowym Bapco MobileMark2014, Office Productivity, przy domyślnym ustawieniu producenta testów (w wynikach na stronie parametr „modified” powinien mieć wartość „NO”). Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dostarczony przed dostawą urządzenia wydruk z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony http://www.bapco.com. W przypadku, gdy zaproponowany zostanie procesor, którego wyniki testów wydajności nie zostały opublikowane na powyższej stronie, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego wyniki testów w oparciu o powyższe testy udowadniające w sposób niebudzący wątpliwości, że oferowany procesor spełnia minimalne wymagania dotyczące punktów wymaganych przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się stosowania tzw. overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. Wszystkie ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo SYSmark 2014 User Guide” powinny być zgodne z domyślnie proponowanymi przez producenta (w wynikach parametr „modified” powinien mieć wartość „NO”). Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów, może zażądać od Wykonawcy dostarczenia testowanego zestawu komputerowego, oprogramowania testującego oraz dokładnych opisów użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Testy powinny być przeprowadzone w systemie MS Windows 7, Windows 8 lub Windows 10. Nie dopuszcza się stosowania overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. |  |
|  | Dysk twardy | SSD M.2 PCIe |  |
|  | Pamięć RAM | 16GB |  |
|  | Przekątna ekranu | 15,6” |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | 1920x1080 |  |
|  | Typ matrycy | matowa |  |
|  | Karta graficzna | Karta graficzna o wydajności osiągającej w teście Average G3D Mark wynik o wartości co najmniej 4 460 pkt. Karta oraz jego wynik muszą być ujęte na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. W przypadku, gdy zaproponowany zostanie komputer z kartą graficzną, którego wyniki testu wydajności nie zostały opublikowane na powyższej stronie, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego wyniki testów w oparciu o powyższy test, udowadniające w sposób niebudzący wątpliwości, że oferowany model karty graficznej spełnia minimalne wymagania dot. punktów wymaganych przez Zamawiającego. Testy powinny być przeprowadzone w systemie MS Windows 10. Nie dopuszcza się stosowania tzw. overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów, może zażądać od Wykonawcy dostarczenia testowanego zestawu komputerowego, oprogramowania testującego oraz dokładnych opisów użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |
|  | Rodzaje wejść / wyjść | - HDMI - USB 3.0 - 2 szt - Czytnik kart pamięci - RJ45 |  |
|  | Kamera | 1.0 Mpix |  |
|  | Łączność | - Przewodowa 100/1000 Mb/s - bezprzewodowa WiFi 802.11 ac (gen. 5), Bluetooth |  |
|  | Waga | Do 2.1 kg |  |
|  | Pozostałe | - Klawiatura wyspowa - Wbudowana kamera |  |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 10 Pro 64-bit lub równoważny. Opis równoważności znajduje się w punkcie 33 Załącznika nr 8 do SIWZ |  |
|  | Oprogramowanie biurowe | MS Office 2019 Home and Business lub równoważny. Opis równoważności znajduje się w punkcie 33 Załącznika nr 8 do SIWZ. Licencja bezterminowa. |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |

- Drukarka laserowa – 2 sztuki

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Typ produktu, model: ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa funkcji / parametru | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcje | Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faks |  |
|  | Typ urządzenia | Laserowe, monochromatyczne |  |
|  | Szybkość drukowania | 22 str/minutę |  |
|  | Rozdzielczość druku | 1200 x 1200 dpi |  |
|  | Podajnik papieru | - 150 arkuszy - podajnik standardowy - 35 arkuszy dla automatycznego podajnika papieru (ADF) |  |
|  | Odbiornik papieru | 100 arkuszy |  |
|  | Obsługiwany rodzaj papieru | A4, A5, A6, B5, B6 |  |
|  | Gramatura papieru (zakres) | Od 60 do 163 g/m² |  |
|  | Obsługa papieru | Papier (do drukarek laserowych, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, tektura, karty pocztowe |  |
|  | Szybkość kopiowania | 22 kopie / minutę |  |
|  | Kopiowanie wielokrotne | Możliwość wykonania 99 kopii |  |
|  | Powiększenie/pomniejszenie kopiowania | W zakresie 25–400% |  |
|  | Rozdzielczość skanowania | - 600 × 600 dpi w kolorze - 1200 × 1200 dpi (czarno-białe) |  |
|  | Szybkość skanowania | 11 stron/min |  |
|  | Maksymalna obszar skanowania | 215,9 × 297 mm |  |
|  | Podajnik papieru skanera | ADF |  |
|  | Prędkość faksowania | 3 strony na minutę |  |
|  | Dodatkowe funkcje faksu | Wysyłanie grupowe |  |
|  | Pamięć faksu | 1 000 stron |  |
|  | Wydajność obsługiwanych, oryginalnych materiałów eksploatacyjnych | Wydajność tonera: min 1600 stron |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące gwarancji producenta |  |

- Monitor panoramiczny – 2 sztuki -

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Typ produktu, model: ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa funkcji / parametru | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przekątna ekranu | 29” |  |
|  | Typ matrycy | IPS |  |
|  | Powłoka wyświetlacza | matowa |  |
|  | Współczynnik proporcji obrazu | 21:9 |  |
|  | Kontrast | 1000:1 |  |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |  |
|  | Czas reakcji matrycy | 5ms |  |
|  | Wielkość plamki | Maksymalnie: 0,262 x 0,262 mm |  |
|  | Kąty widzenia | 178 stopni w pionie i poziomie |  |
|  | Liczba wyświetlanych kolorów | 8 bit; sRGB>99% |  |
|  | Złącza | HDMI, Display Port, wyjście słuchawkowe |  |
|  | Regulacja | Pochylenie w zakresie od -5 do 20 stopni |  |
|  | Funkcje dodatkowe | Technologia ochrony oczu - redukcja migotania |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |

CZĘŚĆ IX -  Biuro Projektów i Realizacji INSTALACJE SADOWSKI; ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6, 64-100 Leszno

- Komputerowa stacja robocza z oprogramowaniem – 1 sztuka

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Typ produktu, model: ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor | Procesor o wydajności osiągającej w teście Pass Mark CPU Mark wynik o wartości co najmniej 7 340 pkt. (procesor oraz jego wynik muszą być ujęte na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. W przypadku, gdy zaproponowany zostanie komputer z procesorem, którego wyniki testu wydajności nie zostały opublikowane na powyższej stronie, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego wyniki testów w oparciu o powyższy test, udowadniające w sposób niebudzący wątpliwości, że oferowany procesor spełnia minimalne wymagania dot. punktów wymaganych przez Zamawiającego. Testy powinny być przeprowadzone w systemie MS Windows 10. Nie dopuszcza się stosowania tzw. overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów, może zażądać od Wykonawcy dostarczenia testowanego zestawu komputerowego, oprogramowania testującego oraz dokładnych opisów użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. | Nazwa i model procesora: Ilość punktów: |
|  | Pamięć RAM | 32GB, |  |
|  | Karta graficzna | Karta graficzna o wydajności osiągającej w teście Average G3D Mark wynik o wartości co najmniej 6 522 pkt. Karta oraz jego wynik muszą być ujęte na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. W przypadku, gdy zaproponowany zostanie komputer z kartą graficzną, którego wyniki testu wydajności nie zostały opublikowane na powyższej stronie, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego wyniki testów w oparciu o powyższy test, udowadniające w sposób niebudzący wątpliwości, że oferowany model karty graficznej spełnia minimalne wymagania dot. punktów wymaganych przez Zamawiającego. Testy powinny być przeprowadzone w systemie MS Windows 10. Nie dopuszcza się stosowania tzw. overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów, może zażądać od Wykonawcy dostarczenia testowanego zestawu komputerowego, oprogramowania testującego oraz dokładnych opisów użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |
|  | Pamięć karty graficznej | 6GB pamięci własnej |  |
|  | Dysk twardy | 1TB SSD M.2 |  |
|  | Porty | - HDMI - 1 szt. - RJ45 (LAN) - 1 szt. - USB Type-C - 1 szt. - USB 3.0 - 3 szt. - USB 2.0 - 3 szt. - S/PDIF - 1 szt. |  |
|  | Napęd optyczny | Zewnętrzna nagrywarka DVD (USB) |  |
|  | Łączność przewodowa | 100/1000 Mb/s |  |
|  | System operacyjny | Windows 10 Pro 64 bit lub równoważny. Opis równoważności znajduje się w punkcie 33 Załącznika nr 8 do SIWZ |  |
|  | Pakiet biurowy | MS Office 2019 Home and Business lub równoważny. Opis równoważności znajduje się w punkcie 33 Załącznika nr 8 do SIWZ. Licencja bezterminowa. |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące, door-to-door |  |

- Oprogramowanie Norma Standard (Norma Standard 2.0)  - 1 sztuka lub równoważny o parametrach minimalnych:

| Lp. | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Program powinien zawierać: • Pełną bazę katalogów typu KNR, KNNR, KNR-W, TZKNBK (PKZ), KNP, AT i innych. • Rozbudowany system wydruków różnych postaci kosztorysu jak też wszelkich zestawień. • Możliwość współpracy z dostępnymi bazami cenowymi. • Komunikację on-line (przez Internet) z bazą Intercenbud. • Przejrzysty interfejs oparty na wstążce poleceń pozwalający na szybką i wygodną pracę. • Możliwość wczytywania kosztorysów zapisanych przez inne programy. • Wygodny i przejrzysty mechanizm wyboru pozycji katalogowej, umożliwiający dowolne edytowanie spisu katalogów z możliwością ich grupowania, zmiany miejsca, tworzenia list ulubionych i prezentacji w postaci drzewa. • Mechanizmy automatycznej zmiany danych pozycji w oparciu o dane z części opisowej katalogu. Program podpowiada, że są dopuszczalne modyfikacje odpowiednich nakładów i w razie potrzeby automatycznie je wprowadza. • System komunikatów specjalnych, które informują użytkownika o szczególnych warunkach kosztorysowania danej roboty. • Automatyczne wyliczanie nakładów dodatkowych (np. koszty jednostkowe transportu). • Możliwość zmiany wszystkich danych w kosztorysie w dowolnym momencie jego tworzenia • Możliwość tworzenia pozycji scalonych oraz wstawiania ich do katalogów własnych • Mechanizm wyliczania czasu pracy rusztowań. • Możliwość tworzenia pozycji dla wyliczania kosztów transportu materiałów lub sprzętu • Wielopoziomowy system działów • Możliwość sprawdzania poprawności kosztorysu przez porównywanie go z katalogami • Wbudowana przeglądarka kodów CPV z możliwością ich wstawiania na stronę tytułową i przypisywania do działów. • Rozbudowany system definiowania narzutów z możliwością rozliczania kilku stawek VAT. • Wymiana kosztorysów z innymi programami za pośrednictwem uniwersalnego formatu ath. • Przedmiar z mechanizmami sum częściowych, obliczeń pomocniczych, komentarzy, odwołań do wyliczeń z innych pozycji, systemem stałych kosztorysu i wyszukiwaniem błędnych wyrażeń.. |  |

Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanego oprogramowania leży po stronie Wykonawcy. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego, Wykonawca dołączy do oferty stosowne oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające równoważność proponowanego programu.

W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi zaoferowanego oprogramowania, które umożliwi zapoznanie z zasadami jego działania oraz zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do biegłej obsługi i administrowania programem na poziomie zaawansowanym.

Szkolenie musi być realizowane przez autoryzowanego partnera producenta oprogramowania.

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Nazwa programu: …………………………………………………………….

- Install System5 – 1 sztuka lub równoważny o parametrach minimalnych:

| Lp. | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Program to ergonomiczne narzędzie do projektowania i obliczeń instalacji ogrzewania, chłodzenia i systemów sanitarnych wewnątrz budynków, a także obliczeń cieplnych budynku. Program wyposażony jest w moduły: • Moduł bazowy InstalSystem i Zarządca Pakietu • Obliczenia cieplne budynku, projektowanie i dobór odbiorników • Straty ciepła (Obciążenie cieplne) • Dobór grzejników • Systemy płaszczyznowe pętlicowe w funkcji grzania lub chłodzenia • Systemy płaszczyznowe panelowe w funkcji grzania lub chłodzenia • Ułożenie płyt systemu suchego • Zintegrowane projektowanie 2D/3D i obliczenia sieci • Systemy grzewcze • Systemy chłodnicze • Hydrauliczne węzły regulacyjne • Instalacje wodociągowe • Rozszerzenia obliczeń instalacji wodociągowych • Stacje mieszkaniowe • Integracja BIM i komunikacja • Import gbXML (BIM) – prototyp • Import IFC (BIM) – prototyp • Przetwarzanie zestawienia materiałów |  |

Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanego oprogramowania leży po stronie Wykonawcy. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego, Wykonawca dołączy do oferty stosowne oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające równoważność proponowanego programu.

W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi zaoferowanego oprogramowania, które umożliwi zapoznanie z zasadami jego działania oraz zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do biegłej obsługi i administrowania programem na poziomie zaawansowanym.

Szkolenie musi być realizowane przez autoryzowanego partnera producenta oprogramowania.

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Nazwa programu: …………………………………………………………….

- Profil Koordynator  - 1 sztuka lub równoważny o parametrach minimalnych:

| Lp. | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opis programu: - Generator szczegółowych rysunków DWG, DXF (plan, schemat, profil) - Styl rysunku zgodny z systemem CAD - Konfiguracja tabeli profilu - Szablony wartości domyślnych (wymiary, zagłębienia, opisy) - Katalog rur, katalog studni - Dostawianie i edycja obiektów bezpośrednio na profilu - Edycja trasy i obiektów bezpośrednio na planie - Funkcje pomiarowe (pomocnicze) - Diagnostyka projektu i raporty kontrolne - Sygnalizacja kolizji z uzbrojeniem (strefa ochronna) - Zestawienia ilościowe i porządkowe - Obliczenia robót ziemnych - Import trasy i terenu z plików tekstowych - Obsługa map cyfrowych (w formacie DXF) i bitowych (w formacie BMP) - Wskazanie trasy i edycja obiektów bezpośrednio na mapie - Import terenu i uzbrojenia (z mapy DXF) - Sieć dowolnie rozbudowana (przyłącza wielokrotnego stopnia) - Dowolna liczba rozgałęzionych sieci w jednym projekcie - Dowolna liczba projektów - Automatyczna lokalizacja skrzyżowań między projektami - Opisy dwujęzyczne - Wymiana danych (Import, eksport tras, ZUD) - Zaawansowane zarządzanie generatorem rysunków - Podział projektu na etapy oraz strefy "do" i "od" granicy działki - Seryjny zapis danych i zestawień (możliwa synchronizacja z rysunkami) |  |

Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanego oprogramowania leży po stronie Wykonawcy. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego, Wykonawca dołączy do oferty stosowne oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające równoważność proponowanego programu.

W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi zaoferowanego oprogramowania, które umożliwi zapoznanie z zasadami jego działania oraz zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do biegłej obsługi i administrowania programem na poziomie zaawansowanym.

Szkolenie musi być realizowane przez autoryzowanego partnera producenta oprogramowania.

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Nazwa programu: …………………………………………………………….

- Oprogramowanie Ventpack 5.0 + BricsCAD V20 Pro – 1 sztuka lub równoważny o parametrach minimalnych:

| Lp. | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Program do projektowania instalacji wentylacyjnych, oddymiających i klimatyzacyjnych umożliwiający: - wykonywanie obliczeń hydraulicznych, - wykonywanie obliczeń akustycznych, - tworzenie zestawień materiałowych i import tych zestawień do formatów: xls, doc, xml, - rysowanie ciągłe w tym łączenie elementów, wstawianie, obracanie, - wykonywanie przekrojów pomocniczych i inteligentnych, - pracę zarówno w widokach 2D jak i 3D, - projektowanie instalacji z wykorzystaniem elementów ogólnych oraz elementów producenta - tworzenie elementów niestandardowych, - umożliwiający eksport projektów do formatów inf i rvt (uwaga tylko przy posiadaniu rozszerzenia PREMIUM), - pracujący w technologii CAD & BIM, - posiadający licencję wieczystą. |  |

Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanego oprogramowania leży po stronie Wykonawcy. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego, Wykonawca dołączy do oferty stosowne oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające równoważność proponowanego programu.

W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi zaoferowanego oprogramowania, które umożliwi zapoznanie z zasadami jego działania oraz zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do biegłej obsługi i administrowania programem na poziomie zaawansowanym.

Szkolenie musi być realizowane przez autoryzowanego partnera producenta oprogramowania.

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Nazwa programu: …………………………………………………………….

- ProgramSanipack 5.0 lub równoważny o parametrach minimalnych:

| Lp. | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Program do projektowania instalacji sanitarnych umożliwiający: - wykonywanie obliczeń hydraulicznych, - tworzenie zestawień materiałowych i import tych zestawień do formatów: xls, doc, xml, - rysowanie ciągłe w tym łączenie elementów, wstawianie, obracanie, - wykonywanie przekrojów pomocniczych i inteligentnych, - pracę zarówno w widokach 2D jak i 3D, - projektowanie instalacji z wykorzystaniem elementów ogólnych oraz elementów producenta - tworzenie elementów niestandardowych, - umożliwiający eksport projektów do formatów inf i rvt (uwaga tylko przy posiadaniu rozszerzenia PREMIUM), - pracujący w technologii CAD & BIM, - posiadający licencję wieczystą - współpracujący z programem do projektowania wentylacji i klimatyzacji pozwalającym na wykrywanie kolizji |  |

Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanego oprogramowania leży po stronie Wykonawcy. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego, Wykonawca dołączy do oferty stosowne oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające równoważność proponowanego programu.

W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi zaoferowanego oprogramowania, które umożliwi zapoznanie z zasadami jego działania oraz zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do biegłej obsługi i administrowania programem na poziomie zaawansowanym.

Szkolenie musi być realizowane przez autoryzowanego partnera producenta oprogramowania.

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Nazwa programu: …………………………………………………………….

- Monitor - 2 sztuki

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Typ produktu, model: ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa funkcji / parametru | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przekątna ekranu | 23-24” |  |
|  | Typ matrycy | IPS |  |
|  | Współczynnik proporcji obrazu | 16:9 |  |
|  | Kontrast | 1000:1 |  |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |  |
|  | Czas reakcji matrycy | 5ms |  |
|  | Kąty widzenia | - 178 stopni w pionie - 178 stopni w poziomie |  |
|  | Pokrycie przestrzeni barw | Min 99% sRGB |  |
|  | Złącza | - D-Sub - HDMI (2 szt.) |  |
|  | Regulacja | Pochylenie w zakresie od -2° do 15° |  |
|  | Funkcje dodatkowe | Głośniki 2x5W Odłączalna podstawa Możliwość montażu ściennego |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |

- Zestaw mysz + klawiatura – 1 sztuka

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Typ produktu, model: ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa funkcji / parametru | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| Mysz |  |  |  |
|  | Technologia sensora | optyczny |  |
|  | Rozdzielczość | 4800 dpi |  |
|  | Transmisja danych | Bezprzewodowe RF 2.4Ghz |  |
|  | Deklarowany zasięg | 10 m |  |
|  | Typ odbiornika | Nano USB |  |
|  | Zasilanie | 2x akumulatory AAA |  |
| Klawiatura |  |  |  |
|  | Rodzaj przełączników | Membranowe |  |
|  | Typ | Multimedialna Niskoprofilowa |  |
|  | Łączność | Bezprzewodowa |  |
|  | Interfejs | USB 2,4 GHz Bluetooth |  |
|  | Klawisze funkcyjne | Numeryczne Funkcyjne/multimedialne |  |
|  | Podświetlenie | Białe, jednostrefowe – wszystkie klawisze w tym samym kolorze |  |
|  | Złącza | Wbudowana bateria Klawisze multimedialne Nanoodbiornik Wskaźnik naładowania baterii Wielofunkcyjne pokrętło |  |
|  | Dołączone akcesoria | Kabel USB Odbiornik |  |
|  | Deklarowany czas pracy na baterii | 7 dni |  |
|  | Waga | Do 960g |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |

- Urządzenie drukujące, wielofunkcyjne – 1 sztuka

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Typ produktu, model: ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa funkcji / parametru | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcje | Drukowanie, skanowanie |  |
|  | Maksymalny format druku | A3 |  |
|  | Technologia drukowania | Technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego wydruku LED |  |
|  | Szybkość drukowania w czerni stron A4 | 23str/minutę |  |
|  | Szybkość drukowania w kolorze stron A4 | 23str./minutę |  |
|  | Rozdzielczość druku | 600 x 1200 dpi |  |
|  | Druk dwustronny | Wbudowany moduł druku dwustronnego |  |
|  | Podajnik papieru | 300 arkuszy |  |
|  | Odbiornik papieru | 250 arkuszy |  |
|  | Obsługiwany rodzaj papieru | A3, A4, A5, A6, B4, B5, Etykiety, Koperty, Monarch |  |
|  | Gramatura papieru (zakres) | 64-220 g/m2 |  |
|  | Łączność | Wbudowany moduł sieciowy 100/1000 Mb/s |  |
|  | Interfejsy | USB 2.0, |  |
|  | Wbudowany dysk twardy | 250GB |  |
|  | Szybkość kopiowania | 23 kopii na minutę w formacie A4 w kolorze, 23 kopii na minutę w formacie A4 w czerni |  |
|  | Czas wykonania pierwszej kopii | Maksymalnie 15 s. |  |
|  | Rozdzielczość kopiowania | 600 x 1200 dpi |  |
|  | Kopiowanie dwustronne | automatyczne |  |
|  | Kopiowanie wielokrotne | 999 arkuszy |  |
|  | Powiększenie/pomniejszenie | W zakresie 25%-400% |  |
|  | Rozdzielczość skanowania | 600 × 600 dpi |  |
|  | Szybkość skanowania | 50 obrazów/minutę |  |
|  | Formaty skanowanych plików | PDF, JPEG, TIFF, XPS |  |
|  | Rodzaj podajnika | automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych (RADF) |  |
|  | Wydajność obsługiwanych, oryginalnych materiałów eksploatacyjnych | 7 tys. kopii dla tonera czarnego 7,3 tys. kopii tonerów każdego z kolorów 30 tys. kopii dla bębnów każdego z kolorów |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące gwarancji producenta |  |

- Urządzenie drukujące – 1 sztuka

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Typ produktu, model: ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa funkcji / parametru | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia | Drukarka dużych formatów rysunków technicznych (ploter) – z funkcją skanowania |  |
|  | Jakość druku w kolorze | 2400 x 1200 dpi |  |
|  | Technologia druku | Technologia termiczna |  |
|  | Dokładność linii | 0,1% |  |
|  | Prędkość drukowania | 27 s dla strony A1, 79 wydruków A1 na godzinę |  |
|  | Podawanie dokumentów | Podajnik szczelinowy, rolka podająca, podajnik papieru i automatyczna gilotyna pozioma |  |
|  | Gramatura | 60 do 280 g/m² |  |
|  | Nośniki | Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, papier powlekany o dużej gramaturze, ekologiczny, zwykły, śnieżnobiały), papier techniczny (typowa kalka kreślarska, kalka techniczna), folia (przezroczysta, matowa), papier fotograficzny (satynowy, błyszczący, półbłyszczący, premium, polipropylen), papier samoprzylepny (samoprzylepny, polipropylen) |  |
|  | Standardowe rozmiary nośników | Role o szerokości 279–914 mm |  |
|  | Rozmiary nośników do dostosowania | Podajnik: 210 × 279 do 330 × 482 mm (8,3 × 11 do 13 × 19 cali); Podawanie ręczne: 330 × 482 do 914 × 1897 mm (13 × 19 do 36 × 74,7 cala) |  |
|  | Grubość nośnika | Do 11,8 mila |  |
|  | Łączność | Fast Ethernet (100Base-T), Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące gwarancji producenta |  |

CZĘŚĆ X -  Zapi-Happy Edyta Borowczak; ul. Gen. T. Kutrzeby 67; 64-115 Święciechowa

- Laptop – 1 sztuka

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Typ produktu, model: ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa funkcji / parametru | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor | Umożliwiający uzyskanie minimum 1720 punktów w teście wydajnościowym Bapco MobileMark2014, Office Productivity, przy domyślnym ustawieniu producenta testów (w wynikach na stronie parametr „modified” powinien mieć wartość „NO”). Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dostarczony przed dostawą urządzenia wydruk z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony http://www.bapco.com. W przypadku, gdy zaproponowany zostanie procesor, którego wyniki testów wydajności nie zostały opublikowane na powyższej stronie, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego wyniki testów w oparciu o powyższe testy udowadniające w sposób niebudzący wątpliwości, że oferowany procesor spełnia minimalne wymagania dotyczące punktów wymaganych przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się stosowania tzw. overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. Wszystkie ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo SYSmark 2014 User Guide” powinny być zgodne z domyślnie proponowanymi przez producenta (w wynikach parametr „modified” powinien mieć wartość „NO”). Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów, może zażądać od Wykonawcy dostarczenia testowanego zestawu komputerowego, oprogramowania testującego oraz dokładnych opisów użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Testy powinny być przeprowadzone w systemie MS Windows 7, Windows 8 lub Windows 10. Nie dopuszcza się stosowania overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. |  |
|  | Dysk twardy | 512GB SSD M.2 |  |
|  | Pamięć RAM | 8GB |  |
|  | Przekątna ekranu | 15,6” |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | 1920x1080 |  |
|  | Karta graficzna | Karta graficzna o wydajności osiągającej w teście Average G3D Mark wynik o wartości co najmniej 7 000 pkt. Karta oraz jego wynik muszą być ujęte na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. W przypadku, gdy zaproponowany zostanie komputer z kartą graficzną, którego wyniki testu wydajności nie zostały opublikowane na powyższej stronie, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego wyniki testów w oparciu o powyższy test, udowadniające w sposób niebudzący wątpliwości, że oferowany model karty graficznej spełnia minimalne wymagania dot. punktów wymaganych przez Zamawiającego. Testy powinny być przeprowadzone w systemie MS Windows 10. Nie dopuszcza się stosowania tzw. overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów, może zażądać od Wykonawcy dostarczenia testowanego zestawu komputerowego, oprogramowania testującego oraz dokładnych opisów użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |
|  | Pamięć karty graficznej | 4GB |  |
|  | Rodzaje wejść / wyjść | USB 3.0 - 2 szt. USB Typu-C - 1 szt. HDMI - 1 szt. USB 2.0 - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. |  |
|  | Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo i mikrofon |  |
|  | Kamera | 1.0 Mpix |  |
|  | Łączność | - LAN 10/100/1000 Mbps - Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) - Moduł Bluetooth |  |
|  | Waga | Do 2,2 kg |  |
|  | Klawiatura | Wydzielona klawiatura numeryczna Podświetlenie klawiatury |  |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 10 64-bit lub równoważny. Opis równoważności znajduje się w punkcie 33 Załącznika nr 8 do SIWZ |  |
|  | Oprogramowanie biurowe | MS Office 2019 Home and Business lub równoważny. Opis równoważności znajduje się w punkcie 33 Załącznika nr 8 do SIWZ. Licencja bezterminowa. |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące, door-to-door |  |

CZĘŚĆ XI -  APN Budownictwo Przemysław Kałużny; ul. Pompeo Ferrariego 6; 64-130 Rydzyna

- Komputerowa stacja robocza  - 1 sztuka

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Typ produktu, model: ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor | Procesor o wydajności osiągającej w teście Pass Mark CPU Mark wynik o wartości co najmniej 13 700 pkt. (procesor oraz jego wynik muszą być ujęte na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. W przypadku, gdy zaproponowany zostanie komputer z procesorem, którego wyniki testu wydajności nie zostały opublikowane na powyższej stronie, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego wyniki testów w oparciu o powyższy test, udowadniające w sposób niebudzący wątpliwości, że oferowany procesor spełnia minimalne wymagania dot. punktów wymaganych przez Zamawiającego. Testy powinny być przeprowadzone w systemie MS Windows 10. Nie dopuszcza się stosowania tzw. overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów, może zażądać od Wykonawcy dostarczenia testowanego zestawu komputerowego, oprogramowania testującego oraz dokładnych opisów użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. | Nazwa i model procesora: Ilość punktów: |
|  | Pamięć RAM | 32GB (2x16GB) |  |
|  | Karta graficzna | Karta graficzna o wydajności osiągającej w teście Average G3D Mark wynik o wartości co najmniej 7000 pkt. Karta oraz jego wynik muszą być ujęte na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. W przypadku, gdy zaproponowany zostanie komputer z kartą graficzną, którego wyniki testu wydajności nie zostały opublikowane na powyższej stronie, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego wyniki testów w oparciu o powyższy test, udowadniające w sposób niebudzący wątpliwości, że oferowany model karty graficznej spełnia minimalne wymagania dot. punktów wymaganych przez Zamawiającego. Testy powinny być przeprowadzone w systemie MS Windows 10. Nie dopuszcza się stosowania tzw. overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów, może zażądać od Wykonawcy dostarczenia testowanego zestawu komputerowego, oprogramowania testującego oraz dokładnych opisów użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego |  |
|  | Dysk twardy | 250GB M.2 SSD |  |
|  | Napęd optyczny | DVD-RW |  |
|  | Porty | - HDMI - 1 szt. - RJ45 (LAN) - 1 szt. - USB 3.0 - 3 szt. - USB 2.0 - 3 szt. |  |
|  | Karta sieciowa | 100/1000 Mb/s |  |
|  | System operacyjny | Windows 10 64 bit lub równoważny. Opis równoważności znajduje się w punkcie 33 Załącznika nr 8 do SIWZ |  |
|  | Gwarancja | - 24 miesiące na zestaw - 60 miesięcy na dysk |  |

- Monitor – 2 sztuki

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Typ produktu, model: ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa funkcji / parametru | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przekątna ekranu | 23-24” |  |
|  | Typ matrycy | IPS |  |
|  | Rozdzielczość | 1920x1080 |  |
|  | Współczynnik proporcji obrazu | 16:9 |  |
|  | Kontrast statyczny | 1000:1 |  |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |  |
|  | Czas reakcji matrycy | do 8ms |  |
|  | Kąty widzenia | - 178° w pionie - 178° w poziomie |  |
|  | Odwzorowanie przestrzeni barw | 100% sRGB |  |
|  | Złącza | HDMI, VGA |  |
|  | Regulacja | Pochylenie (od -5° do 21°) |  |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy |  |

- Zestaw klawiatura + mysz – 1 sztuka

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Typ produktu, model: ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa funkcji / parametru | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcje klawiatury | - Waga: do 810 g - 3 pozycje nachylenia - Konstrukcja odporna na zalanie - Odporne na ścieranie nadruki na klawiszach - Szyfrowanie komunikacji bezprzewodowej - Wskaźnik baterii - Dołączone baterie |  |
|  | Funkcje myszy | - Dla osób prawo- i leworęcznych - 3 przyciski, kółko przewijania - Dołączona bateria |  |
|  | Funkcje zestawu | Nadajnik/odbiornik nano USB- wspólny dla klawiatury i myszy, umożliwiający podłączenie dodatkowych urządzeń producenta, zasięg do 10 m |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |

- Laptop – 1 sztuka

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Typ produktu, model: ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa funkcji / parametru | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor | Procesor o wydajności osiągającej w teście Pass Mark CPU Mark wynik o wartości co najmniej 7 600 pkt. (procesor oraz jego wynik muszą być ujęte na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. W przypadku, gdy zaproponowany zostanie komputer z procesorem, którego wyniki testu wydajności nie zostały opublikowane na powyższej stronie, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego wyniki testów w oparciu o powyższy test, udowadniające w sposób niebudzący wątpliwości, że oferowany procesor spełnia minimalne wymagania dot. punktów wymaganych przez Zamawiającego. Testy powinny być przeprowadzone w systemie MS Windows 10. Nie dopuszcza się stosowania tzw. overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów, może zażądać od Wykonawcy dostarczenia testowanego zestawu komputerowego, oprogramowania testującego oraz dokładnych opisów użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |
|  | Dysk twardy | 256 GB SSD |  |
|  | Pamięć RAM | 8GB |  |
|  | Przekątna ekranu | 15,6” |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | 1920x1080 |  |
|  | Karta graficzna | Karta graficzna o wydajności osiągającej w teście Average G3D Mark wynik o wartości co najmniej 4 450 pkt. Karta oraz jego wynik muszą być ujęte na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. W przypadku, gdy zaproponowany zostanie komputer z kartą graficzną, którego wyniki testu wydajności nie zostały opublikowane na powyższej stronie, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego wyniki testów w oparciu o powyższy test, udowadniające w sposób niebudzący wątpliwości, że oferowany model karty graficznej spełnia minimalne wymagania dot. punktów wymaganych przez Zamawiającego. Testy powinny być przeprowadzone w systemie MS Windows 10. Nie dopuszcza się stosowania tzw. overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów, może zażądać od Wykonawcy dostarczenia testowanego zestawu komputerowego, oprogramowania testującego oraz dokładnych opisów użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |
|  | Pamięć karty graficznej | 4GB pamięci własnej |  |
|  | Rodzaje wejść / wyjść | - USB 3.0 - 2 szt. - USB Typu-C - 1 szt. - HDMI - 1 szt. - USB 2.0 - 1 szt. - RJ-45 (LAN) - 1 szt. |  |
|  | Łączność | - LAN 10/100/1000 Mbps - Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) - Moduł Bluetooth |  |
|  | Waga | Do 2,2kg |  |
|  | Klawiatura | - Wydzielona klawiatura numeryczna - Białe podświetlenie |  |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 10 Home 64-bit lub równoważny. Opis równoważności znajduje się w punkcie 33 Załącznika nr 8 do SIWZ |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |

- Urządzenie drukujące – 1 sztuka

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Typ produktu, model: ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa funkcji / parametru | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj urządzenia | Kopiarka, drukarka, skaner |  |
|  | Prędkość kopiowania / drukowania formatu | - 22 stron/minutę dla formatu A4 w czerni i kolorze - 14 str./min dla formatu A3 w czerni i kolorze |  |
|  | Prędkość kopiowania / drukowania w dupleksie | 22 str./min/ dla formatu A4 w czerni i kolorze |  |
|  | Czas pierwszej kopii/wydruku | - 6,8 sekund dla trybu mono - 8,4 sekundy dla tryby klolor |  |
|  | Kopiowanie wielokrotne | 1-9999 kopii |  |
|  | Format kopiowanego oryginału | A5-A3 |  |
|  | Powiększenie kopiowanego materiału | 25-400% |  |
|  | Drukowani/ kopiowanie dwustronne | Automatyczne drukowanie i kopiowanie dwustronne |  |
|  | Gramatura papieru | 60-256 g/m2 |  |
|  | Podajnik oryginałów | Automatyczny dwustronny (RADF) |  |
|  | Prędkość skanowania | 45 str/min. |  |
|  | Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail, Skanowanie do SMB, Skanowanie do FTP, Skanowanie do USB, |  |
|  | Formaty plików skanera | JPEG; TIFF; PDF; szyfrowany PDF; |  |
|  | Interfejsy | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0 |  |
|  | Pojemność podajników papieru | 1000 arkuszy |  |
|  | Pamięć | 2GB |  |
|  | Dysk twardy | 250GB |  |
|  | Sterowanie | Kolorowy panel dotykowy 7” z obsługą moulti-touch |  |
|  | Funkcjonalności dodatkowe | - Bezpośredni druk PDF, XPS, JPEG, TIFF, - Druk dokumentów z urządzeń przenośnych - Podgląd zadania - ilustruje wybrane funkcje kopiowania na ekranie - Automatyczne usuwanie pustych stron np. podczas skanowania/kopiowania mieszanych jednostronnych i dwustronnych dokumentów - Podgląd skanowania - zapewnia w czasie rzeczywistym podgląd skanowanych oryginałów do sprawdzenia przed wysłaniem - Adnotacje na skanach - data/czas, numer akt lub własny tekst w celach archiwizacyjnych |  |
|  | Wymagania dodatkowe | Urządzenie powinno być dostarczone z oryginalną podstawą z szafką na kółkach oraz z kompletem pełnowartościowych tonerów (CMYK) |  |
|  | Funkcje bezpieczeństwa | Szyfrowanie dysku twardego. |  |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy |  |

- Program do kosztorysowania Sykal MAX-  1 sztuka lub równoważny o parametrach minimalnych:

| Lp. | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komplet katalogów norm prostych; wszystkie normy zwykłe oraz scalone; WKI, PKRB, PKPP; tworzenie własnych norm złożonych; eksport i import kosztorysów w formacie ATH; eksport wydruków do Excela; Indeks materiałowy; zbiory cen jednostkowych; zbiory cen robót ; Licencja bezterminowa |  |

Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanego oprogramowania leży po stronie Wykonawcy. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego, Wykonawca dołączy do oferty stosowne oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające równoważność proponowanego programu.

W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi zaoferowanego oprogramowania, które umożliwi zapoznanie z zasadami jego działania oraz zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do biegłej obsługi i administrowania programem na poziomie zaawansowanym.

Szkolenie musi być realizowane przez autoryzowanego partnera producenta oprogramowania.

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Nazwa programu: …………………………………………………………….

- Program do rysunków wektorowych ZWCAD 2020 Professional– 2 sztuki lub równoważny o parametrach minimalnych:

| Lp. | Wymagane parametry minimalne | Opis parametrów i warunków oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Licencja bezterminowa; Format . Dwg 2018; Obsługa DXF/DWT; Importowanie DGN; Importowanie i podkładanie PDF; Rendering; Przegląd ACIS; Orbita 3D; Obsługa LISP VBA ActiveX API; Obsługa plików MNU, MNS, MNL; SmartMouse; SmartVoice; SmartSelect; Obiekty OLE; Rastry |  |

Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanego oprogramowania leży po stronie Wykonawcy. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego, Wykonawca dołączy do oferty stosowne oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające równoważność proponowanego programu.

W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi zaoferowanego oprogramowania, które umożliwi zapoznanie z zasadami jego działania oraz zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do biegłej obsługi i administrowania programem na poziomie zaawansowanym.

Szkolenie musi być realizowane przez autoryzowanego partnera producenta oprogramowania.

Nazwa producenta: ………………………………………………..................

Nazwa programu: …………………………………………………………….

- Równoważność:

- Oprogramowanie Windows 10 Pro 64-bit - opis równoważności:

- Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

- Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

- Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych,

- Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim,

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,

- Wbudowany system pomocy w języku polskim;

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

- Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

- Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez

- producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

- Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,

- Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Obsługa standardu NFC (near field communication),

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących);

- Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach

- reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

- Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

- Login i hasło,

- Karty z certyfikatami (smartcard),

- Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

- Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.

- Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,

- Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,

- Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu

- operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,

- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,

- Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

- Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

- Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych,

- Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,

- Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

- Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych,

- Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

- Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

Wszystkie wymienione parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte 
w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania oraz ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów).

Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanego oprogramowania leży po stronie Wykonawcy. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego, Wykonawca dołączy do oferty stosowne oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające równoważność proponowanego systemu operacyjnego.

W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi zaoferowanego oprogramowania, które umożliwi zapoznanie z zasadami działania oprogramowania oraz zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do biegłej obsługi i administrowania systemem operacyjnym na poziomie zaawansowanym.

Szkolenie musi być realizowane przez autoryzowanego partnera producenta oprogramowania.

- Microsoft Office Home and Business 2019 - opis równoważności

- Zaoferowane oprogramowanie biurowe musi być odstępne w najnowszej dostępnej na rynku wersji.

- Licencja musi być nieograniczona czasowo i zezwalać na użytkowanie komercyjne i pozwalać na instalację na danym sprzęcie nieograniczoną ilość razy.

- Nie dopuszcza się oferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu.

- Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat.

- Wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja muszą pochodzić od tego samego producenta.

- W pakiecie oprogramowania biurowego muszą być zawarte co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami, zadaniami).

- Wymagania pakietu biurowego odnośnie interfejsu użytkownika:

- pełna polska wersja językowa graficznego interfejsu użytkownika

- prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych

- Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

- posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu

- jest zgodny z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 526) w zakresie: posiadania zdefiniowanego układu informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 oraz wsparcia w swojej specyfikacji dla podpisu elektronicznego zgodnie z Tabelą A.1.1.

- Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.

- W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).

- Oprogramowanie musi umożliwiać odczyt/zapis plików w formatach powszechnie występujących na rynku, m.in. DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, PDF, HTML.

- Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

- Edytor tekstów musi umożliwiać:

- edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty

- wstawianie oraz formatowanie tabel

- wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych

- wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne)

- automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków

- automatyczne tworzenie spisów treści

- formatowanie nagłówków i stopek stron

- śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników

- opatrywanie komentarzem fragmentów tekstu

- formatowanie strony (pionowa/pozioma), szerokość marginesów

- wydruk dokumentów z możliwością podglądu przed fizycznym wydrukiem

- wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną

- zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

- wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego polskiego prawa.

- Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

- Tworzenie raportów tabelarycznych

- Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych

- Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

- Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

- Obsługę oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych

- Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych

- Wyszukiwanie i zamianę danych

- Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego

- Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie

- Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem

- Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku

- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

15. Program do tworzenia prezentacji musi umożliwiać:

- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych

- Prezentacje przy użyciu projektora multimedialnego

- Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek

- Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu

- Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji

- Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera

- Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo

- Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego

- Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym

- Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów

- Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera.

16.Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

- Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

- Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców

- Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną

- Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

- Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

- Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia

- Zarządzanie kalendarzem

- Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom

- Przeglądanie kalendarza innych użytkowników

- Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

- Zarządzanie listą zadań

- Zlecanie zadań innym użytkownikom

- Zarządzanie listą kontaktów

- Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom

- Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników

- Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.

Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanego oprogramowania leży po stronie Wykonawcy. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego, Wykonawca dołączy do oferty stosowne oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające równoważność proponowanego pakietu biurowego.

W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi zaoferowanego oprogramowania, które umożliwi zapoznanie z zasadami działania oprogramowania oraz zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do biegłej obsługi pakietem biurowym na poziomie zaawansowanym.

Szkolenie musi być realizowane przez autoryzowanego partnera producenta oprogramowania.

Podpis:

............................................................................................................

(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)

………………, dnia ………………..  2020 r.