Załącznik nr 1 do zapytania cenowego

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia - potwierdzenie parametrów

Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. wyposażenia umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu.

Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów - opracowanie prototypów skrzynek transportowych typu case dla urządzeń

| Lp. | Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry | Parametry oferowanego sprzętu *odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie) ** jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zamówienie powinno zawierać: 1) Projekt - dokumentacja techniczna w formie papierowej i elektronicznej, po jej zaakceptowaniu przez zamawiającego, wykonanie na jej podstawie prototypów oraz przetestowanie ich w praktyce 2) Prototyp - 1 sztuka dla każdego rodzaju skrzynki | tak/ nie* …….** |
| 2. | Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia skrzynek transportowych znajduje się poniżej: • Sklejka o grubości min. 12 mm • Malowane na dowolny kolor/nazwa firmy • Skrzynie wykonane na podstawie paletowej w celu ułatwienia ich transportu • Obite wewnątrz folią/pianką w celu zredukowania wilgoci • Kątowniki w narożnikach skrzyni • Pokrywa na zawiasach, skrzynia zamykana na zamek, z możliwością montażu kłódki, w skrzyniach służących do transportu urządzeń o wadze większej niż 20 kg możliwość dodatkowego otwarcia skrzyni z boku • Uchwyty wewnątrz po bokach skrzyni – urządzenia wyposażone są w koła z blokadą lub nóżki – potrzebne rozwiązanie, aby urządzenia nie przesuwały się same wewnątrz skrzyni np. możliwość przymocowania urządzeń do skrzyni paskiem, elastyczną gumą do podstawy/ściany lub za pomocą haczyków. Uwaga: Wymiary wewnętrzne skrzynki powinny uwzględniać obicie + miejsce, aby włożyć rękę/ręce i wyciągnąć urządzenie tj. ok. 20 mm zachowując stabilność w transporcie Specyfikacja urządzeń dla których należy opracować rozwiązania (projekty) w postaci skrzynek transportowych: 1. Nagrzewnica elektryczna 3,3 kW • Długość 220 mm • Szerokość 200 mm • Wysokość 330 mm • Waga 5 kg 2. Nagrzewnica elektryczna 9 kW • Długość 340 mm • Szerokość 420 mm • Wysokość 440 mm • Waga 10 kg 3. Nagrzewnica elektryczna 15 kW • Długość 350 mm • Szerokość 470 mm • Wysokość 490 mm • Waga 15 kg 4. Nagrzewnica elektryczna 22 kW • Długość 350 mm • Szerokość 540 mm • Wysokość 590 mm • Waga 20 kg 5. Nagrzewnica olejowa 20 kW • Długość 745 mm • Szerokość 300 mm • Wysokość 405 mm • Waga 15 kg 6. Nagrzewnica olejowa 30 kW • Długość 1 075 mm • Szerokość 600 mm • Wysokość 480 mm • Waga 25 kg 7. Nagrzewnica olejowa 20 kW z kominem • Długość 1 130 mm • Szerokość 380 mm • Wysokość 660 mm • Waga 25 kg 8. Osuszacz powietrza 30 l/24h – musi być przewożony w pionie • Długość 358 mm • Szerokość 338 mm • Wysokość 550 mm • Waga 20 kg 9. Osuszacz powietrza 50 l/24h – musi być przewożony w pionie • Długość 580 mm • Szerokość 422 mm • Wysokość 820 mm • Waga 30 kg 10. Osuszacz powietrza 55 l/24h – musi być przewożony w pionie • Długość 570 mm • Szerokość 530 mm • Wysokość 700 mm • Waga 45 kg 11. Osuszacz powietrza 80 l/24h – musi być przewożony w pionie • Długość 580 mm • Szerokość 600 mm • Wysokość 1035 mm • Waga 66 kg 12. Klimatyzator sprężarkowy 3,5 kW – musi być przewożony w pionie • Długość 470 mm • Szerokość 400 mm • Wysokość 770 mm • Waga 34 kg 13. Klimatyzator ewaporacyjny – może być otwierany od boku (wysoki), może tez leżeć • Długość 500 mm • Szerokość 850 mm • Wysokość 1 410 mm • Waga 32 kg Uwaga: Wymiary urządzeń – wszystkie wymiary podano dla urządzeń skręconych, tj. z zamontowanymi nóżkami, kółkami, rączkami itp. | tak/ nie* …….** |

...................................................................................

(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do

Składania oświadczeń woli)

……………………………..,dnia………………………..2021  r.